# Packet Tracer - Configurer le renforcement et la sécurité des routeurs sans fil

# Objectifs

Partie 1 : Configuration des paramètres de sécurité de base d'un routeur sans fil

Partie 2 : Configurer la sécurité du réseau du routeur sans fil

Partie 3 : Configurer la sécurité du réseau des clients sans fil

Partie 4 : Vérifier les paramètres de connectivité et de sécurité

# Contexte/scénario

Dans cette activité de Packet Tracer (PT), vous allez configurer la sécurité sans fil sur un routeur sans fil. Lors de l'installation, le routeur a été partiellement configuré, mais présente des problèmes de sécurité qui doivent être résolus. Vous renforcerez également le routeur pour limiter les attaques potentielles. Une fois la configuration de la sécurité terminée, vous devez vérifier les paramètres de connectivité et de sécurité.

Remarque : la plupart des tâches de cette activité sont notées. Cliquez sur Vérifier les résultats à tout moment pour afficher les éléments d'évaluation corrects et incorrects.

Remarque: le passage en mode logique est désactivé dans cette activité. En outre, les sites du data center et du FAI/opérateur télécom sont verrouillés.

# Instructions

## Partie 1 : Configuration des paramètres de sécurité de base pour un routeur sans fil

Les paramètres initiaux d'un routeur sans fil domestique peuvent constituer un risque pour la sécurité. Par exemple, si les hackers connaissent votre adresse IP publique, ils peuvent rechercher sur Internet les informations d'identification par défaut de votre routeur et accéder à distance à votre routeur. Dans cette section, vous allez modifier le mot de passe du routeur et désactiver la connexion à distance.

### Étape 1: modifiez le mot de passe par défaut du routeur.

Il est important de définir un mot de passe très fort ou une phrase de passe longue pour empêcher les utilisateurs non autorisés de modifier les configurations sur le routeur.

a.     Cliquez sur le bouton Accueil, puis cliquez sur Home Office PC > onglet Desktop > Web Browser.

b.     Connectez vous au Home Wireless Router (routeur sans fil domestique) en 192.168.0.1.

c.     Entrez admin comme nom d'utilisateur et mot de passe.

d.     Cliquez sur l'onglet Administration, puis saisissez cisconetacadrocks! pour les deux champs de mot de passe.

e.     Faites défiler jusqu'en bas et cliquez sur Save Settings (Enregistrer les paramètres).

f.      Le routeur vous demande une nouvelle authentification. Reconnectez-vous avec le nom d'utilisateur admin et le nouveau mot de passe, puis cliquez sur Continue (Continuer).

### Étape 2: Désactivez la gestion à distance.

Les routeurs sans fil domestiques sont généralement livrés avec la configuration à distance activée. Cela permet aux techniciens de votre opérateur d'accéder à votre périphérique pour vous aider à configurer votre réseau domestique ou à résoudre les problèmes. Cependant, cela peut constituer un risque pour la sécurité, car un port doit être ouvert et en écoute pour que le technicien puisse se connecter au routeur. Il est souvent possible de modifier le port et d'autoriser uniquement l'accès HTTPS, mais cela n'offre aucune mesure de sécurité réelle, car un hacker pourrait détecter les ports ouverts et lancer une attaque par mot de passe contre le routeur. Si la gestion à distance est vraiment nécessaire, il serait beaucoup plus sûr de mettre en place une solution VPN. Le routeur sans fil domestique dans cette activité Packet Tracer ne prend pas en charge le VPN. Par conséquent, vous désactivez la gestion à distance.

a.     Sous l'onglet Administration, cliquez sur Disabled en regard de Remote Management.

b.     Cliquez sur le bouton Enregistrer les paramètres.

Remarque: ce changement entraîne la réinitialisation du Home Wireless Router (routeur domestique sans fil). Fermez le Web Browser et cliquez sur Fast Forward Time (Alt+D). Revenez à Home Office PC (l'ordinateur du bureau à domicile) et cliquez sur Configuration IP pour vérifier si l'adressage IP est réaffecté Si nécessaire, basculez entre DHCP et Static (statique) jusqu 'à ce que le Home Office PC (PC du bureau à domicile) reçoive l'adressage IP du réseau 192.168.0.1/24. Fermez IP Configuration et cliquez sur Web Browser. Accédez à 192.168.0.1 et ré-authentifiez-vous en vue de la prochaine étape de l'activité.

## Partie 2 : Configurer la sécurité du réseau du routeur sans fil

À l'heure actuelle, toute personne disposant d'un périphérique sans fil à portée du Home Wireless Router (routeur sans fil domestique) peut se connecter facilement et éventuellement accéder à des périphériques sur le réseau. Pour éviter cela, dans cette section, vous allez sécuriser les réseaux sans fil afin que seuls les périphériques avec la configuration correcte puissent se connecter aux réseaux.

### Étape 1: Configurez et diffusez le SSID HomeNet.

Actuellement, le routeur ne diffuse pas le SSID des réseaux configurés. Ce n'est pas une mesure de sécurité généralement acceptée, car si un hacker cherchait un réseau à attaquer, il verrait toujours le réseau sans nom. Des outils sont disponibles pour détecter le trafic afin de déterminer le SSID. En fait, la désactivation de la diffusion du SSID peut potentiellement faire du réseau une cible plus importante pour les attaques, car l'administrateur tente de le masquer.

a.     Cliquez sur l'onglet Wireless (Sans fil), puis pour chacun des trois réseaux, cliquez sur Enabled (Activé) pour la SSID Broadcast (diffusion SSID).

b.     Pour chacun des trois réseaux, remplacez le SSID par défaut par HomeNet.

c.     Cliquez sur le bouton Enregistrer les paramètres.

### Étape 2: Configurez la sécurité des réseaux sans fil HomeNet.

La mesure de sécurité la plus importante en dehors de la modification du mot de passe du routeur est peut-être le chiffrement du trafic entre le routeur et les clients sans fil. Sans chiffrement, un hacker peut utiliser des outils faciles à obtenir et souvent gratuits pour simplement intercepter les communications avec très peu d'efforts. Cela peut entraîner d'autres attaques à mesure que le hacker acquiert des informations sur vous et vos réseaux.

a.     Dans l'onglet Wireless, cliquez sur Wireless Security.

b.     Pour chacun des trois réseaux, configurez les éléments suivants :

o    Mode de sécurité : WPA2 Personnel

o    Chiffrement : AES

o    Phrase secrète: ciscorocks

c.     Cliquez sur le bouton Enregistrer les paramètres.

### Étape 3: Configurez la sécurité du réseau sans fil GuestNet.

Ce routeur permet de configurer deux réseaux sans fil indépendants pour chaque radio. Cela peut être utile lorsque vous souhaitez séparer le trafic invité du trafic sur vos autres réseaux.

a.     Sous l'onglet Wireless (Sans fil), cliquez sur Guest Network (Réseau invité).

b.     Pour chacun des trois réseaux, cliquez sur Enable Guest Profile (Activer le profil d'invité), puis configurez les éléments suivants :

o    SSID: GuestNet

o    Broadcast SSID: Enabled

o    Mode de sécurité : WPA2 Personnel

o    Chiffrement : AES

o    Phrase secrète: guestpass

c.     Cliquez sur le bouton Enregistrer les paramètres.

## Partie 3 : La configuration des clients sans fil.

Le Home Wireless Router (routeur domestique sans fil) a été renforcé et la sécurité sans fil a été configurée. Dans cette section, vous allez connecter en toute sécurité des clients sans fil au réseau.

### Étape 1: Configurer la connectivité sans fil pour les ordinateurs portables.

a.     Cliquez sur Home Laptop 1 dans le salon, puis sur l'onglet Desktop > PC Wireless.

b.     Cliquez sur l'onglet Connect (Connecter).

c.     Cliquez sur la première entrée pour HomeNet, puis cliquez sur Connect.

d.     La sécurité est déjà définie sur WPA2-Personal. Entrez ciscorocks pour la Pre-shared Key (clé pré-partagée), puis cliquez sur Connect (Connecter).

e.     Cliquez sur l'onglet Informations sur le lien . Vous devriez voir le message "You have successfully connected to the access point". Si vous n'êtes toujours pas connecté, vérifiez la configuration du Home Wireless Router (routeur sans fil domestique) et réessayez.

f.      Fermez la fenêtrev PC Wireless et cliquez sur IP Configuration. Si l'ordinateur portable dispose toujours d'une adresse du réseau « 169 », basculez entre DHCP et Static (statique) jusqu'à ce qu'il reçoive l'adressage IP du réseau 192.168.0.0/24.

g.     Répétez cette étape pour Home Laptop 2 au bureau à domicile, mais utilisez la première entrée pour GuestNet. Entrez guestpass comme Pre-shared Key (clé pré-partagée).

### Étape 2: Configurez la connectivité sans fil pour les dispositifs IoT.

a.     Dans le bureau à domicile, sur l'étagère supérieure de la bibliothèque, cliquez sur Home_Webcam.

b.     Cliquez sur Config > Wireless0.

c.     Saisissez HomeNet pour le SSID.

d.     Choisissez WPA2-PSK pour Authentication (l'authentification), puis saisissez ciscorocks pour la PSK Pass Phrase (phrase de passe PSK).

e.     Sous Configuration IP, cliquez sur DHCP et vérifiez que le périphérique a reçu l'adressage IP du réseau 192.168.0.0/24. Basculez entre DHCP et Static (statique), si nécessaire.

f.      Répétez cette étape pour la Home_ Siren, située dans le salon au-dessus de la bibliothèque, et les Home Doors (portesde la maison).

## Partie 4 : Vérifier les paramètres de connectivité et de sécurité

Dans cette section, vous testerez vos configurations et vos paramètres de sécurité pour vous assurer que les périphériques communiquent entre eux et qu'ils peuvent accéder à Internet.

### Étape 1: Testez la connectivité Internet des ordinateurs portables sans fil.

a.     Cliquez sur Home Laptop 1 (Ordinateur portable 1) > onglet Desktop (Bureau) > Web Browser (Navigateur Web).

b.     Accédez à www.ptsecurity.com. Packet Tracer peut prendre plusieurs secondes pour converger. Vous pouvez cliquer sur Fast Forward Time (Avance rapide) (Alt+D) pour accélérer le processus jusqu'au chargement de la Data Center Public Web (page Web publique du centre de données).

c.     Répétez cette étape pour Home Laptop 2 (l'ordinateur portable personnel 2).

### Étape 2: Configurez la sécurité pour l'interconnectivité GuestNet et HomeNet .

Le GuestNet et le HomeNet ne doivent normalement pas être en mesure de se connecter ou de partager des ressources. N'oubliez pas que Home Laptop 2 est configuré pour le réseau invité et ne doit normalement pas avoir accès aux périphériques du réseau domestique.

a.     Utilisez la méthode de votre choix pour déterminer l'adresse IP de Home Laptop 1 (l' ordinateur portable personnel 1).

b.     Cliquez sur Home Laptop 2 > onglet Desktop (Bureau) > Command Prompt (Invite de commande).

c.     Saisissez la commande ping, suivie de l'adresse IP de Home Laptop 1 (l'ordinateur portable personnel 1).

Home Laptop 1 (L'ordinateur portable domestique 1) répond aux requêtes ping indiquant que Home Laptop 2 (l'ordinateur portable domestique 2) peut accéder aux périphériques du réseau domestique. Vous devez configurer le routeur pour empêcher les hôtes de différents réseaux de communiquer entre eux.

d.     Depuis le Home Office PC (PC du bureau à domicile) , si nécessaire, reconnectez-vous à la page web de configuration du Home Wireless Router (routeur sans fil domestique) à l'adresse 192.168.0.1.

e.     Cliquez sur l'onglet Wireless (Sans fil), puis sur le sous-menu Guest Network (Réseau invité).

f.      Décochez la case Allow guests to see each other and access the local network (Autoriserles invités à se voir et à accéder au réseau local) , puis cliquez sur Save Settings (Enregistrer les paramètres).

g.     À partir de Home Laptop 2 (l'ordinateur portable personnel 2), essayez à nouveau d'envoyer une commande ping à Home Laptop 1 (l'ordinateur portable personnel 1) . Les pings devraient maintenant échouer. Cela indique que les hôtes ne sont pas autorisés à communiquer entre les deux réseaux.

Fin du document