# Packet Tracer - Mise en œuvre de la sécurité physique avec les appareils IoT

# Objectifs

Partie 1 : Connecter les appareils IoT au réseau

Partie 2 : ajouter des dispositifs IoT au serveur d'enregistrement

Partie 3 : Découvrir les fonctionnalités des équipements de sécurité IoT

# Contexte/scénario

Pour tenter de renforcer la sécurité physique de votre domicile, vous avez décidé d'installer des objets connectés (IoT) pour surveiller votre domicile à distance pendant votre absence. Dans cette activité Packet Tracer, vous allez installer un périphérique IoT pour renforcer la sécurité de votre domicile. Vous devez ensuite configurer tous les appareils IoT pour qu'ils se connectent au réseau sans fil et communiquent avec un serveur d'enregistrement IoT distant.

# Instructions

## Partie 1 : Connecter les objets connectés au réseau

Dans cette partie, vous allez connecter des appareils IoT au réseau sans fil et mettre en œuvre le filtrage des adresses MAC.

### Étape 1: Connectez la sirène à la porte

a.     Cliquez sur Home et localisez Home_Siren et les Home Doors (portes Home) dans le salon.

b.     Dans la barre d'outils en bas, cliquez sur Connections > IoT Custom Cable, qui est l'avant-dernière option.

c.     Cliquez sur Home_Siren > DO interface, puis sur Home Doors > DO interface.

d.     Appuyez sur la touche ALT et maintenez -la enfoncée, puis cliquez sur la porte pour l'ouvrir et la fermer. Notez que l'ouverture de la porte déclenche la sirène.

### Étape 2: Associez tous les périphériques IoT au réseau sans fil HomeNet .

Le Home Wireless Router (routeur sans fil domestique) est préconfiguré pour utiliser le filtrage WPA2-PSK et les adresses MAC afin de contrôler qui peut s'associer au réseau et quels périphériques peuvent utiliser le réseau pour transférer le trafic. Tous les nouveaux périphériques doivent être conformes à la configuration actuelle.

a.     Localisez les quatre objets connectés sans fil :

o      Home_Siren

o   Home Doors (Portes d'accueil)o      Home_Motion_Sensor (home office windows (windows bureau à domicile))

o      Home_Webcam (home office bookshelf (bibliothèque de bureau à domicile))

b.     Cliquez sur Home_Siren, puis sur l'onglet Config > Wireless0.

c.     Configurez le SSID et le mode d'authentification.

o      SSID: HomeNet

o      Authentication: WPA2-PSK

o      Pass Phrase: ciscorocks

d.     Dans Configuration IP, cliquez sur DHCP. Vérifiez que le périphérique a reçu une adresse IP du réseau 192.168.0.0/24.

Remarque : Il peut être nécessaire de basculer entre Static (statique) et DHCP pour forcer Packet Tracer à converger sur vos paramètres.

e.     Enregistrez l'adresse MAC de l'appareil IoT. Formatez les adresses avec des deux-points entre deux nombres hexadécimaux au lieu d'un point entre chaque quatre nombres hexadécimaux. Ce format est obligatoire pour l'étape suivante où vous appliquerez le filtrage des adresses MAC.

#### Questions :

o      Home_Siren

Saisissez vos réponses ici

o      Home Doors (Portes d'accueil)

Saisissez vos réponses ici

o      Home_Motion_Sensor

Saisissez vos réponses ici

o      Home_Webcam (Accueil_Webcam)

Saisissez vos réponses ici

f.      Répétez ces étapes pour chaque appareil IoT.

### Étape 3: Configurez le filtrage des adresses MAC pour autoriser les appareils IoT.

a.     Cliquez sur Home Office PC > onglet Desktop (Bureau) > Web Browser (Navigateur Web).

b.     Connectez vous au Home Wireless Router (routeur sans fil domestique) à l'adresse 192.168.0.1. Utilisez admin comme nom d'utilisateur et comme mot de passe.

c.     Cliquez sur Home Wireless Router > onglet GUI.

d.     Cliquez sur Wireless (Sans fil), puis sur Wireless MAC Filter.

e.     Vérifiez que le filtre est activé pour le port sans fil 2,4 GHz et qu'il est configuré pour permettre aux ordinateurs d'accéder au réseau sans fil.

f.      Ajoutez les quatre adresses MAC des appareils IoT au tableau.

g.     Faites défiler l'écran jusqu'au bas de la page, puis cliquez sur Save Settings (Enregistrer les paramètres).

h.     Le Home Wireless Router (routeur domestique sans fil) redémarre. Fermez le Web Browser (navigateur Web), puis cliquez sur Configuration IP. Si nécessaire, basculez les boutons DHCP et Static pour renouveler la configuration IP afin que le Home Office PC (PC du bureau à domicile) dispose d'une adresse IP du réseau 192.168.0.0/24.

## Partie 2 : Ajouter des dispositifs IoT au serveur d'enregistrement

Dans cette section, vous allez créer un compte avec un service de surveillance à distance IoT. Vous enregistrez ensuite les appareils IoT pour communiquer avec le service. Cela vous permet de surveiller à distance les objets connectés via un portail web.

### Étape 1: Créez un compte sur le serveur d'enregistrement IoT du FAI.

a.     Sur le Home Office PC, fermez Configuration IP, puis cliquez sur Web Browser (Navigateur Web).

b.     Accédez à http://10.3.0.125.

c.     Cliquez sur Sign up now (Inscrivez-vous maintenant) et créez un nouveau compte avec le nom d'utilisateur HomeUser et le mot de passe Pa$$w0rd.

### Étape 2: Enregistrer chaque dispositif IoT auprès du serveur d'enregistrement

Chacun des quatre appareils IoT doit être enregistré auprès d'un serveur d'enregistrement pour surveiller et gérer l'appareil à distance. Répétez les étapes suivantes pour chaque appareil IoT.

a.     Cliquez sur le périphérique > onglet Config > Settings sous GLOBAL.

b.     Faites défiler jusqu 'à la section IoT en bas de la page et saisissez les informations suivantes :

o      Sélectionnez le Remote Server (serveur distant).

o      Adresse du serveur : 10.3.0.125

o      Adresse du serveur : HomeUser

o      Mot de passe : Pa$$w0rd

c.     Cliquez sur le bouton Connect (Connecter) . Le bouton se transforme en Connecting (connexion) , puis en Refresh (actualisation) en quelques secondes. L'appareil IoT est maintenant enregistré auprès du serveur.

Remarque: Si vous ne changez pas en Refresh , vous avez peut-être mal saisi les informations. Par conséquent, saisissez à nouveau les informations et répétez cette étape.

d.     Répétez les étapes ci-dessus pour enregistrer tous les appareils IoT.

### Étape 3: Vérifiez que tous les périphériques sont enregistrés.

a.     Revenez au Web Browser (navigateur web) sur le Home Office PC (PC du bureau à domicile). Si nécessaire, accédez à 10.3.0.125 et connectez-vous avec le nom d'utilisateur HomeUser et le mot de passe Pa$$w0rd.

b.     Vérifiez que les quatre appareils IoT sont enregistrés sur le serveur.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

## Partie 3 : Découvrir les fonctionnalités des équipements de sécurité IoT

Dans cette partie, vous allez explorer les fonctionnalités des appareils IoT et surveiller leur état sur le serveur d'enregistrement IoT.

### Étape 1: Observez et contrôlez les objets connectés à partir du serveur d'enregistrement.

a.     Dans le Web Browser (navigateur web) du Home Office PC (PC du bureau à domicile), cliquez sur chaque section pour chaque appareil IoT pour afficher lesinformations sur l'appareil.

#### Question :

Quel est l'état de chaque périphérique ?

Saisissez vos réponses ici

b.     Cliquez sur le rectangle rouge sous Home Doors pour l'activer.

#### Question :

Que s'est-il passé ?

Saisissez vos réponses ici

c.     Cliquez à nouveau sur le rectangle de la porte pour désactiver le périphérique.

#### Question :

Que s'est-il passé ?

Saisissez vos réponses ici

d.     Cliquez sur le rectangle vert pour Home_Webcam.

#### Question :

Que s'est-il passé ?

Saisissez vos réponses ici

e.     Cliquez à nouveau sur le rectangle vert pour allumer la Home_Webcam.

f.      Cliquez sur le cercle rouge pour Home_Motion_Sensor. Rien ne se passe, car le capteur de mouvement envoie uniquement des informations au serveur d'enregistrement. Il s'agit d'un exemple de périphérique qui peut uniquement être surveillé.

### Étape 2: Interagissez avec les capteurs de la maison.

Dans Packet Tracer, les périphériques IoT peuvent normalement être activés en maintenant la touche ALT enfoncée, puis en cliquant sur le périphérique (clic sur la touche ALT). Le capteur de mouvement est activé en maintenant la touche ALT enfoncée et en déplaçant la souris sur le capteur. Afficher l'écran du serveur d'enregistrement IoT pour ces actions.

a.     ALT+Clic sur la porte.

#### Question :

Que s'est-il passé ?

Saisissez vos réponses ici

b.     ALT+Clic sur la webcam.

#### Question :

Que s'est-il passé ?

Saisissez vos réponses ici

c.     Appuyez sur la touche ALT et déplacez votre souris sur le capteur de mouvement.

#### Question :

Que s'est-il passé ?

Saisissez vos réponses ici

# Questions de réflexion

1.     Quels sont les avantages des appareils connectés à l'IoT pour la sécurité à domicile ?

Saisissez vos réponses ici

2.     Quel est l'avantage d'utiliser un serveur d'enregistrement pour les appareils compatibles IoT ?

Saisissez vos réponses ici

3.     Recherchez sur Internet quels types d'appareils compatibles IoT sont utilisés pour la sécurité domestique.

Saisissez vos réponses ici

Fin du document