# Packet Tracer - Configurer le contrôle d'accès

# Objectifs

Partie 1 : Configurer et utiliser les informations d'authentification AAA

Partie 2: Configurer et utiliser les services de messagerie.

Partie 3 : Configurer et utiliser les services FTP

# Contexte/scénario

L'authentification et l'autorisation sont des processus de sécurité distincts dans le domaine de la gestion des identités et des accès (IAM). L'authentification utilise des mots de passe et d'autres méthodes d'identification pour confirmer que les utilisateurs sont bien qui ils prétendent être. En revanche, l'autorisation attribue des autorisations d'utilisateur aux ressources auxquelles l'utilisateur est autorisé à accéder. Dans cette activité Packet Tracer (PT), vous allez configurer l'authentification et l'autorisation pour les services réseau, notamment l'accès au réseau sans fil, la messagerie électronique et les services FTP.

Remarque: Cette activité s'ouvre en mode physique . Cependant, vous pouvez également le terminer en mode logique.

Remarque : La plupart des tâches de cette activité sont notées. Cliquez sur Check Results (Vérifier les résultats) à tout moment pour afficher les Assessment Items (éléments d'évaluation) corrects et incorrects.

# Instructions

## Partie 1 : Configuration et utilisation des informations d'authentification AAA

### Étape 1: Configuration des comptes d'utilisateurs sur le serveur AAA.

a.     Accédez au Headquarters (siège social) , puis cliquez sur Wiring Closet (l'armoire de câblage), qui correspond au grand châssis de serveur noir dans le coin inférieur gauche.

b.     Dans le Rack de droite, cliquez sur AAA-RADIUS Server > onglet Services , puis sur AAA sous SERVICES.

c.     Activez le service AAA.

d.     Sous User Setup (Configuration de l'utilisateur), ajoutez les noms d'utilisateur / mots de passe suivants.

o    user1 / PASSuser1!

o    user2 / PASSuser2!

### Étape 2: Configurez l'authentification sans fil sur HQ-Laptop-1.

a.     Revenez à HQ et cliquez sur HQ-Laptop-1. Elle est située deux pièces à droite de Wiring Closet (l'armoire de câblage).

b.     Cliquez sur l'onglet Config, puis sur Wireless0 sous INTERFACE.

c.     Dans la zone SSID, saisissez HQ-INT.

d.     Dans la zone Authentication, cliquez sur WPA2.

e.     Dans la zone User ID (ID de l'utilisateur), saisissez user1 ; et saisissez PASSuser1! dans la zone Password (Mot de passe).

f.      Dans la section IP Configuration, cliquez sur DHCP. Il ne nous a fallu que quelques instants pour accepter l'offre DHCP. Vérifiez que HQ-Laptop-1 a reçu l'adressage IP et qu'une adresse sur le réseau 192.168.50.0/24 lui a été attribuée.

Remarque : Il peut être nécessaire de basculer entre Static et DHCP pour forcer Packet Tracer à converger sur vos paramètres. Cliquez également sur Check Results pour vous assurer que vous avez correctement configuré le serveur AAA et les paramètres sans fil sur l'ordinateur portable. Cliquez sur Check Results pour forcer la convergence de Packet Tracer. Si tout est configuré correctement, passez à la configuration de HQ-Laptop-2, puis revenez à HQ-Laptop-1 et vérifiez sa configuration IP. Ce problème est généralement résolu.

### Étape 3: Configurez l'authentification sans fil sur HQ-Laptop-2.

a.     Cliquez sur HQ-Laptop-2, qui se trouve dans le coin supérieur droit de HQ.

b.     Répétez les étapes précédentes pour configurer les paramètres sans fil pour HQ-Laptop-2, à l'aide des informations d'identification de user2.

c.     Vérifiez que HQ-Laptop-2 a reçu l'adressage IP et qu'une adresse sur le réseau 192.168.50.0/24 lui a été attribuée.

## Partie 2 : Configurer et utiliser les services de messagerie

### Étape 1: Activer les services de messagerie et configurer les comptes d'utilisateurs de messagerie.

a.     Naviguez jusqu'à Wiring Closet (l'armoire de câblage).

b.     Dans le Rack de droite, cliquez sur Serveur de Mail (messagerie) > onglet Services, puis sur E-MAIL sous SERVICES.

c.     Activez les services SMTP et POP3 .

d.     Définissez le domaine sur mail.cyberhq.com.

e.     Sous User Setup, saisissez les noms d'utilisateur / mots de passe suivants. Cliquez sur le signe plus (+) pour ajouter chaque paire.

o    HQuser1 / Cisco123!

o    HQuser2 / Cisco123~

o    BRuser1 / Cisco123-

o    BRuser2 / Cisco123+

### Étape 2: Configurer les clients de messagerie.

a.     Revenez à HQ et cliquez sur PC 1-1, qui se trouve dans le coin inférieur.

b.     Cliquez sur l'onglet Desktop (Bureau) > Email. Les paramètres de Configure Mail (configuration de la messagerie) s'ouvrent.

c.     Saisissez les informations suivantes :

o    Votre nom : Suk-Yi

o    Adresse e-mail : HQuser1@mail.cyberhq.com

o    Serveurs de messagerie entrante et sortante : mail.cyberhq.com

o    Nom d'utilisateur : HQuser1

o    Mot de passe : Cisco123!

Cliquez sur Enregistrer.

d.     Utilisez les informations du tableau pour configurer les paramètres de messagerie pour 2-3, HQ-Laptop-1et Net-Admin. Les PC 2-3 se trouvent dans le bureau en dessous de la salle de réunion. Le PC Net-Admin se trouve dans Wiring Closet (l'armoire de câblage).

| PC (ordinateur portable) | Votre nom | Adresse e-mail | Nom d'utilisateur | Mot de passe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3 | Ajulo | BRuser1@mail.cyberhq.com | BRuser1 | Cisco123- |
| HQ-Laptop-1 | Malia | BRuser2@mail.cyberhq.com | BRuser2 | Cisco123+ |
| Net-Admin | Cisco | HQuser2@mail.cyberhq.com | HQuser2 | Cisco123~ |

Ligne vierge - aucune information supplémentaire

### Étape 3: Envoyez un e-mail en tant que Suk-Yi.

a.     Sur PC 1-1, cliquez sur Compose (Composer).

b.     Composez un e-mail Ajulo à l'adresse BRuser1@mail.cyberhq.com. Saisissez l'objet et l'e-mail de votre choix. Cliquez sur Send (Envoyer) lorsque vous avez terminé.

Compose an email Ajulo at BRuser1@mail.cyberhq.com. Saisissez l'objet et l'e-mail de votre choix. Click Send when finished.

Remarque : Plusieurs secondes peuvent s'écouler avant que Packet Tracer converge avant que le message « Send Success » s'affiche en bas de la fenêtre.

Remarque : Packet Tracer ne note pas cette étape. Vérifiez que vous avez correctement effectué cette étape en recevant l'e-mail envoyé par Suk-Yi sur les PC 2-3 d'Ajulo.

c.     Accédez à Ajulo's PC 2-3. Si nécessaire, cliquez sur l'onglet Desktop (Bureau) > E-mail.

d.     Cliquez sur Receive (Recevoir) et lisez l'e-mail de Suk-Yi.

## Partie 3 : Configuration et utilisation des services FTP

### Étape 1: Activation du service FTP.

a.     Naviguez jusqu'à Wiring Closet (l'armoire de câblage).

b.     Dans le Rack de droite, cliquez sur Serveur FTP > onglet Services , puis sur FTP sous SERVICES.

c.     Activez le service FTP.

### Étape 2: Créez les comptes d'utilisateurs FTP.

a.     Sous User Setup (Configuration de l'utilisateur), saisissez les noms d'utilisateur, les mots de passe et les privilèges suivants. Cliquez sur Add pour ajouter chaque utilisateur.

Remarque : Assurez-vous que le nom d'utilisateur malia ne comporte pas l'option Delete (Supprimer) parmi les privilèges de l'utilisateur.

| Nom d'utilisateur | Mot de passe | Privilèges utilisateur |
| --- | --- | --- |
| Sukyi | cisco123 | RWDNL (Écrire, Lire, Supprimer, Renommer, Répertorier) |
| ajulo | cisco321 | RWDNL (Écrire, Lire, Supprimer, Renommer, Répertorier) |
| malia | cisco123 | RWNL (écrire, lire, renommer, répertorier) |

Ligne vierge - aucune information supplémentaire

b.     Vérifiez que chaque utilisateur est correctement créé et fermez le serveur.

### Étape 3: Transférez les fichiers entre Net-Admin et le serveur FTP.

a.     Cliquez sur Net-Admin PC, puis sur Desktop > Command Prompt.

b.     Saisissez la commande ftp 192.168.75.2 pour vous connecter au serveur FTP, puis authentifiez-vous avec le nom d'utilisateur sukyi et le mot de passe cisco123.

c.     Saisissez la commande dir pour répertorier les fichiers sur le serveur FTP.

d.     Utilisez la commande get pour télécharger un aMessage.txt.

e.     Quittez la session FTP.

f.      Fermez l'invite de commande, cliquez sur Text Editor (Éditeur de texte), puis sur File (Fichier) > Open (Ouvrir). Ouvrez le fichier téléchargé aMessage.txt.

#### Question :

Quel est le message contenu dans le fichier ?

Saisissez votre réponse ici

g.     Cliquez sur File (Fichier) > New (Nouveau). Saisissez un message texte de votre choix.

h.     Cliquez sur File > Save et enregistrez le nouveau fichier sous le nom aMessage_new.txt. Fermez Text Editor (l'éditeur de texte).

i.      Cliquez sur Invite de commandes, puis reconnectez-vous au serveur FTP en tant qu'utilisateur sukyi.

j.      Utilisez la commande put pour charger un nouveau fichier aMessage_new.txt.

k.     Quittez la session FTP.

### Étape 4: Vérifiez que les privilèges de l'utilisateur FTP fonctionnent comme configurés.

a.     Revenez à HQ et cliquez sur HQ-Laptop-1, onglet Desktop > Command Prompt.

b.     Connectez-vous au serveur FTP à l'adresse 192.168.75.2 avec le nom d'utilisateur malia et le mot de passe cisco123.

c.     Utilisez la commande delete pour tenter de supprimer le nouveau fichier aMessage_new.txt.

#### Question :

Avez-vous pu supprimer le fichier du serveur FTP ? Expliquez votre réponse.

Saisissez votre réponse ici

d.     Utilisez la commande rename pour tenter de changer le nom de aMessage_new.txt en aMessage_rename.txt.

ftp> rename aMessage_new.txt aMessage_rename.txt

#### Question :

Avez-vous pu renommer le fichier à partir du serveur FTP ?

Saisissez votre réponse ici

e.     Quittez la session FTP et fermez la fenêtre HQ-Laptop-1.

Fin du document