# Packet Tracer : Configuration de l'authentification basée sur le serveur avec TACACS+ et RADIUS

# Table d'adressage

| Appareil | Interface | Adresse IP | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut | Port du commutateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | S/O | S1 F0/1 |
| R1 | S0/0/0 (DCE) | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | S/O | S/O |
| R2 | G0/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | S/O | S2 F0/2 |
| R2 | S0/0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | S/O | S/O |
| R2 | S0/0/1 (DCE) | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | S/O | S/O |
| R3 | G0/1 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | S/O | S3 F0/5 |
| R3 | S0/0/1 | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | S/O | S/O |
| Serveur TACACS+ | Carte réseau (NIC) | 192.168.2.2 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | S2 F0/6 |
| Serveur RADIUS | Carte réseau (NIC) | 192.168.3.2 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | S3 F0/1 |
| PC-A | Carte réseau (NIC) | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | S1 F0/2 |
| PC-B | Carte réseau (NIC) | 192.168.2.3 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | S2 F0/1 |
| PC-C | Carte réseau (NIC) | 192.168.3.3 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | S3 F0/18 |

Ligne vierge - aucune information supplémentaire

# Objectifs

=   Configurez l'authentification AAA basée sur le serveur à l'aide de TACACS+.

=   Vérifier l'authentification AAA basée sur le serveur à partir du client PC-B.

=   Configurez l'authentification AAA basée sur le serveur à l'aide de RADIUS.

=   Vérifier l'authentification AAA basée sur le serveur à partir du client PC-C.

# Contexte/scénario

La topologie du réseau affiche les routeurs R1, R2 et R3. Actuellement, toutes les mesures de sécurité administratives reposent sur la connaissance du mot de passe secret d'activation. Votre tâche consiste à configurer et à tester les solutions AAA locales et basées sur le serveur.

Vous allez configurer le routeur R2 pour prendre en charge l'authentification basée sur le serveur à l'aide du protocole TACACS+. Le serveur TACACS+ a été préconfiguré avec les éléments suivants :

o    Client : R2 à l'aide du mot-clé tacacspa55

o    Compte utilisateur : Admin2 et mot de passe admin2pa55

Enfin, vous allez configurer le routeur R3 pour prendre en charge l'authentification basée sur le serveur à l'aide du protocole RADIUS. Le serveur RADIUS a été préconfiguré avec les éléments suivants :

o    Client : R3 en utilisant le mot-clé radiuspa55

o    Compte utilisateur : Admin3 et mot de passe admin3pa55

Les routeurs ont également été pré-configurés avec les éléments suivants :

o    Activer le mot de passe secret : ciscoenpa55

o    Protocole de routage OSPF avec authentification MD5 à l'aide d'un mot de passe : MD5pa55

Remarque: Les lignes console et vty n'ont pas été préconfigurées.

Remarque: les images IOS les plus récentes utilisent un algorithme de hachage de chiffrement plus sécurisé. Cependant, la version d'IOS actuellement prise en charge dans Packet Tracer utilise MD5. Utilisez toujours l'option la plus sécurisée disponible sur votre équipement physique.

## Partie 1 : Configuration de l'authentification AAA basée sur le serveur à l'aide de TACACS+ sur R2

### Étape 1: Tester la connectivité

=   Ping de PC-A vers PC-B.

=   Ping de PC-A vers PC-C.

=   Ping de PC-B vers PC-C.

### Étape 2: Configurez une entrée de sauvegarde de la base de données locale appelée Admin.

À des fins de sauvegarde, configurez un nom d'utilisateur local Admin2 et un mot de passe secret admin2pa55.

### Étape 3: Vérifiez la configuration du serveur TACACS+.

Cliquez sur le serveur TACACS+. Sous l'onglet Services, cliquez sur AAA. Notez qu'il existe une entrée Network configuration pour R2 et une entrée User Setup pour Admin2.

### Étape 4: Configurez les caractéristiques du serveur TACACS+ sur R2.

Configurez l'adresse IP et la clé secrète du serveur TACACS AAA sur R2.

Remarque: les commandes tacacs-server host et tacacs-server key sont obsolètes. Pour le moment, Packet Tracer ne prend pas en charge le nouveau command tacacs server.

R2(config)# tacacs-server host 192.168.2.2

R2(config)# tacacs-server key tacacspa55

### Étape 5: Configurez l'authentification AAA pour l'accès à la console sur R2.

Activez AAA sur R2 et configurez toutes les connexions pour qu'elles s'authentifient à l'aide du serveur AAA TACACS+. Si elle n'est pas disponible, utilisez la base de données locale.

### Étape 6: Configurez la console de ligne pour utiliser la méthode d'authentification AAA définie.

Configurez l'authentification AAA pour la connexion à la console afin d'utiliser la méthode d'authentification AAA par défaut.

### Étape 7: Vérifiez la méthode d'authentification AAA.

Vérifiez la connexion EXEC de l'utilisateur à l'aide du serveur AAA TACACS+.

## Partie 2 : Configuration de l'authentification AAA basée sur le serveur à l'aide de RADIUS sur R3

### Étape 1: Configurez une entrée de sauvegarde de la base de données locale appelée Admin.

À des fins de sauvegarde, configurez un nom d'utilisateur local Admin3 et un mot de passe secret admin3pa55.

### Étape 2: Vérifiez la configuration du serveur RADIUS.

Cliquez sur le serveur RADIUS. Dans l'onglet Services, cliquez sur AAA. Notez qu'il existe une entrée Network configuration pour R3 et une entrée User Setup pour Admin3.

### Étape 3: Configurer les spécificités du serveur RADIUS sur R3.

Configurez l'adresse IP et la clé secrète du serveur RADIUS AAA sur R3.

Remarque: les commandes radius-server host et radius-server key sont obsolètes. Packet Tracer ne prend actuellement pas en charge le nouveau command radius server.

R3(config)# radius-server host 192.168.3.2

R3(config)# radius-server key radiuspa55

### Étape 4: Configurez l'authentification AAA pour l'accès à la console sur R3.

Activez AAA sur R3 et configurez toutes les connexions pour qu'elles s'authentifient à l'aide du serveur RADIUS AAA. Si elle n'est pas disponible, utilisez la base de données locale.

### Étape 5: Configurez la console de ligne pour utiliser la méthode d'authentification AAA définie.

Configurez l'authentification AAA pour la connexion à la console afin d'utiliser la méthode d'authentification AAA par défaut.

### Étape 6: Vérifiez la méthode d'authentification AAA.

Vérifiez la connexion EXEC de l'utilisateur à l'aide du serveur RADIUS AAA.

### Étape 7: Vérifier les résultats

Vous devriez obtenir un pourcentage de 100 %. Cliquez sur Check Results (Vérifier les résultats) pour obtenir un retour d'information et vérifier quels composants requis ont été complétés.