# Packet Tracer - Configurer les ACL étendues - Scénario 1

# Table d'adressage

| Appareil | Interface | Adresse IP | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 172.22.34.65 | 255.255.255.224 | S/O |
| R1 | G0/1 | 172.22.34.97 | 255.255.255.240 | S/O |
| R1 | G0/2 | 172.22.34.1 | 255.255.255.192 | N/A |
| Serveur | Carte réseau (NIC) | 172.22.34.62 | 255.255.255.192 | 172.22.34.1 |
| PC1 | Carte réseau (NIC) | 172.22.34.66 | 255.255.255.224 | 172.22.34.65 |
| PC2 | Carte réseau (NIC) | 172.22.34.98 | 255.255.255.240 | 172.22.34.97 |

Ligne vierge - aucune information supplémentaire

# Objectifs

Partie 1: Configurer, appliquer et vérifier une liste de contrôle d'accès numérotée étendue

Partie 2: Configurer, appliquer et vérifier une liste de contrôle d'accès nommée étendue

# Contexte/scénario

Deux employés ont besoin d'accéder aux services fournis par le serveur. Le PC1 n'a besoin que d'un accès FTP tandis que le PC2 n'a besoin que d'un accès Web. Les deux ordinateurs peuvent envoyer une requête ping au serveur, mais pas entre eux.

# Instructions

## Partie 1 : Configurer, appliquer et vérifier une liste de contrôle d'accès numérotée étendue

### Étape 1: Configurer une liste de contrôle d'accès pour autoriser FTP et ICMP depuis le réseau local PC1.

a.     En mode de configuration globale sur R1, entrez la commande suivante pour déterminer le premier numéro valide pour une liste d'accès étendue.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

R1(config)# access-list ?

<1-99> IP standard access list

<100-199> IP extended access list

b.     Ajoutez 100 à la commande, suivi d'un point d'interrogation.

R1(config)# access-list 100 ?

deny Specify packets to reject

permit Specify rackets to forward

remark Access list entry comment

c.     Pour autoriser le trafic FTP, tapez permit, suivi d'un point d'interrogation.

R1(config)# access-list 100 permit ?

ahp Authentication Header Protocol

eigrp Cisco's EIGRP routing protocol

esp Encapsulation Security Payload

gre Cisco's GRE tunneling

icmp Internet Control Message Protocol

ip Any Internet Protocol

ospf OSPF routing protocol

tcp Transmission Control Protocol

udp User Datagram Protocol

d.     Une fois configurée et appliquée, cette liste de contrôle d'accès devrait autoriser FTP et ICMP. ICMP est indiqué ci-dessus, mais FTP non. En effet, FTP est un protocole de couche d'application qui utilise TCP au niveau de la couche de transport. Entrez TCP pour affiner l'aide ACL.

R1(config)# access-list 100 permit tcp ?

A.B.C.D Source address

any Any source host

host A single source host

e.     L'adresse source peut représenter un seul périphérique, tel que le PC1, en utilisant le mot clé host puis l'adresse IP du PC1. L'utilisation du mot-clé any autorise tout hôte sur n'importe quel réseau. Le filtrage peut également être effectué par une adresse réseau. Dans ce cas, il s'agit de tout hôte qui possède une adresse appartenant au réseau 172.22.34.64/27. Saisissez cette adresse de réseau, suivie d'un point d'interrogation.

R1(config)# access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 ?

A.B.C.D Source wildcard bits

f.      Calculez le masque joker en déterminant l'opposé binaire du masque de sous-réseau /27.

11111111.11111111.11111111.11100000 = 255.255.255.224

00000000.00000000.00000000.00011111 = 0.0.0.31

g.     Saisissez le masque de remplacement, suivi d'un point d'interrogation.

R1(config)# access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 ?

A.B.C.D Destination address

any Any destination host

eq Match only packets on a given port number

gt Match only packets with a greater port number

host A single destination host

lt Match only packets with a lower port number

neq Match only packets not on a given port number

range Match only packets in the range of port numbers

h.     Configurez l'adresse de destination. Dans ce scénario, nous filtrons le trafic pour une seule destination, qui est le serveur. Saisissez le mot clé host suivi de l'adresse IP du serveur.

R1(config)# access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62 ?

dscp Match packets with given dscp value

eq Match only packets on a given port number

established established

gt Match only packets with a greater port number

lt Match only packets with a lower port number

neq Match only packets not on a given port number

precedence Match packets with given precedence value

range Match only packets in the range of port numbers

<cr>

i.      Remarquez que l'une des options est <cr> (retour chariot). En d'autres termes, vous pouvez appuyer sur Entrée et la déclaration autorisera tout le trafic TCP. Cependant, nous n'autorisons que le trafic FTP ; par conséquent, entrez le mot clé eq, suivi d'un point d'interrogation pour afficher les options disponibles. Ensuite, entrez ftp et appuyez sur Entrée.

R1(config)# access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62 eq ?

<0-65535> Port number

ftp File Transfer Protocol (21)

pop3 Post Office Protocol v3 (110)

smtp Simple Mail Transport Protocol (25)

telnet Telnet (23)

www World Wide Web (HTTP, 80)

R1(config)# access-list 100 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62 eq ftp

j.      Créez une deuxième déclaration de liste d'accès pour autoriser le trafic ICMP (ping, etc.) de PC1 vers le serveur. Notez que le numéro de la liste d'accès reste le même et qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer un type de trafic ICMP spécifique.

R1(config)# access-list 100 permit icmp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62

k.     Tout autre trafic est refusé, par défaut.

l.      Exécutez la commande show access-list et vérifiez que la liste d'accès 100 contient les déclarations correctes. Remarquez que l'instruction deny any any n'apparaît pas à la fin de la liste d'accès. L'exécution par défaut d'une liste d'accès est que si un paquet ne correspond pas à une instruction dans la liste d'accès, il n'est pas autorisé via l'interface.

R1# show access-lists

Extended IP access list 100

10 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62 eq ftp

20 permit icmp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62

### Étape 2: Appliquer l'ACL sur l'interface correcte pour filtrer le trafic.

Du point de vue de R1, le trafic auquel s'applique l'ACL 100 est entrant depuis le réseau connecté à l'interface Gigabit Ethernet 0/0. Passez en mode de configuration d'interface et appliquez la liste de contrôle d'accès.

Remarque: Sur un réseau opérationnel réel, il n'est pas recommandé d'appliquer une liste d'accès non testée à une interface active.

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0

R1(config-if)# ip access-group 100 in

### Étape 3: Vérifiez l'implémentation de l'ACL.

a.     Ping de PC1 vers le serveur. Si les requêtes ping n'aboutissent pas, vérifiez les adresses IP avant de continuer.

b.     FTP du PC1 au serveur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont tous deux cisco.

PC> ftp 172.22.34.62

c.     Quittez le service FTP.

ftp> quit

Fermez la fenêtre de configuration.

d.     Ping de PC1 à PC2. L'hôte de destination doit être injoignable,car la ACL n'a pas explicitement autorisé le trafic.

## Partie 2 : Configurer, appliquer et vérifier une ACL nommée étendue

### Étape 1: Configurer une ACL pour autoriser l'accès HTTP et ICMP depuis le LAN PC2 .

a.     Les ACL nommées commencent par le mot clé ip. En mode de configuration globale de R1, entrez la commande suivante, suivie d'un point d'interrogation.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

R1(config)# ip access-list ?

extended Extended Access List

standard Standard Access List

b.     Vous pouvez configurer des ACL standard et étendues nommées. Cette liste d'accès filtre les adresses IP source et de destination; par conséquent, elle doit être étendue. Saisissez HTTP_ONLY comme nom. (Pour la notation Packet Tracer, le nom est sensible à la casse et les instructions de liste d'accès doivent être dans l'ordre correct.)

R1(config)# ip access-list extended HTTP_ONLY

c.     L'invite change. Vous êtes maintenant en mode de configuration de liste de contrôle d'accès étendue nommée. Tous les appareils du réseau local PC2 ont besoin d'un accès TCP. Saisissez l'adresse du réseau, suivie d'un point d'interrogation.

R1(config-ext-nacl)# permit tcp 172.22.34.96 ?

A.B.C.D Source wildcard bits

d.     Une autre façon de calculer un masque de remplacement consiste à soustraire le masque de sous-réseau de 255.255.255.255.

255.255.255.255

- 255.255.255.240

-----------------

= 0. 0. 0. 15

R1(config-ext-nacl)# permit tcp 172.22.34.96 0.0.0.15

e.     Terminez l'instruction en spécifiant l'adresse du serveur comme vous l'avez fait dans la Partie 1 et en filtrant le trafic www.

R1(config-ext-nacl)# permit tcp 172.22.34.96 0.0.0.15 host 172.22.34.62 eq www

f.      Créez une deuxième déclaration de liste d'accès pour autoriser le trafic ICMP (ping, etc.) de PC2 vers le serveur. Remarque: L'invite reste identique et un type de trafic ICMP spécifique n'a pas besoin d'être spécifié.

R1(config-ext-nacl)# permit icmp 172.22.34.96 0.0.0.15 host 172.22.34.62

g.     Tout autre trafic est refusé, par défaut. Quittez le mode de configuration de liste de contrôle d'accès étendue nommée.

h.     Exécutez la commande show access-list et vérifiez que la liste d'accès HTTP_ONLY contient les déclarations correctes.

R1# show access-lists

Extended IP access list 100

10 permit tcp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62 eq ftp

20 permit icmp 172.22.34.64 0.0.0.31 host 172.22.34.62

Extended IP access list HTTP_ONLY

10 permit tcp 172.22.34.96 0.0.0.15 host 172.22.34.62 eq www

20 permit icmp 172.22.34.96 0.0.0.15 host 172.22.34.62

### Étape 2: Appliquer l'ACL sur l'interface correcte pour filtrer le trafic.

Du point de vue de R1, le trafic auquel la liste d'accès HTTP_ONLY s'applique est entrant depuis le réseau connecté à l'interface Gigabit Ethernet 0/1. Passez en mode de configuration d'interface et appliquez la liste de contrôle d'accès.

Remarque : Sur un réseau opérationnel réel, il n'est pas recommandé d'appliquer une liste d'accès non testée à une interface active.Il devrait être évité si possible.

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1

R1(config-if)# ip access-group HTTP_ONLY in

### Étape 3: Vérifiez l'implémentation de l'ACL.

a.     Ping de PC2 vers le Server (serveur). Si les requêtes ping n'aboutissent pas, vérifiez les adresses IP avant de continuer.

b.     Depuis le PC2, ouvrez un navigateur web et entrez l'adresse IP du serveur. La page Web du serveur doit être affichée.

c.     FTP du PC2 au Server (serveur). La connexion devrait échouer. Si ce n'est pas le cas, résolvez les instructions de liste d'accès et les configurations de groupe d'accès sur les interfaces.