# Packet Tracer - Configurer les ACLs IPv4 standard nommées

# Table d'adressage

| Appareil | Interface | Adresse IP | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | F0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | S/O |
| R1 | F0/1 | 192168.20,1 | 255.255.255.0 | S/O |
| R1 | E0/0/0 | 192.168.100.1 | 255.255.255.0 | S/O |
| R1 | E0/1/0 | 192.168.200.1 | 255.255.255.0 | S/O |
| Serveur de fichiers | carte d'interface réseau (NIC) | 192.168.200.100 | 255.255.255.0 | 192.168.200.1 |
| Serveur web | carte d'interface réseau (NIC) | 192.168.100.100 | 255.255.255.0 | 192.168.100.1 |
| PC0 | carte d'interface réseau (NIC) | 192.168.20.3 | 255.255.255.0 | 192168.20,1 |
| PC1 | carte d'interface réseau (NIC) | 192.168.20.4 | 255.255.255.0 | 192168.20,1 |
| PC2 | carte d'interface réseau (NIC) | 192.168.10.3 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |

Ligne vierge - aucune information supplémentaire

# Objectifs

Partie 1 : Configuration et application d'une liste de contrôle d'accès standard nommée

Partie 2 : Vérification de l'implémentation de la liste de contrôle d'accès

# Contexte/scénario

L’administrateur réseau senior vous a chargé de créer une liste ACL standard nommée afin d’empêcher l’accès au serveur de fichiers. Le serveur de fichiers contient la base de données des applications Web. Seules la station de travail Web Manager PC1 et le serveur Web doivent accéder au serveur de fichiers. Tout autre trafic vers le serveur de fichiers doit être refusé.

# Instructions

## Partie 1 : Configurer et appliquer une ACL standard nommée

### Étape 1: Vérifiez la connectivité avant de configurer et d'appliquer l'ACL.

Les trois stations de travail doivent être en mesure d'envoyer un ping au serveur Web et au serveur de fichiers .

### Étape 2: Configurer une ACL standard nommée.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

a.     Configurez l'ACL nommée suivante sur R1.

R1(config)# ip access-list standard File_Server_Restrictions

R1(config-std-nacl)# permit host 192.168.20.4

R1(config-std-nacl)# permit host 192.168.100.100

R1(config-std-nacl)# deny any

Remarque : Pourle calcul des points, le nom de l'ACL est sensible à la casse, et les déclarations doivent être dans le même ordre que celui indiqué.

b.     Utilisez la commande show access-lists pour vérifier le contenu de la liste d'accès avant de l'appliquer à une interface. Assurez-vous que vous n'avez pas mal tapé les adresses IP et que les instructions sont dans le bon ordre.

R1# show access-lists

Standard IP access list File_Server_Restrictions

10 permit host 192.168.20.4

20 permit host 192.168.100.100

30 deny any

### Étape 3: Appliquer la ACL nommé.

a.     Appliquez l'ACL en sortie sur l'interface Fast Ethernet 0/1.

Remarque : Dans un véritable réseau opérationnel, l'application d'une liste d'accès à une interface active n'est pas une bonne pratique et doit être évitée si possible.

R1(config-if)# ip access-group File_Server_Restrictions out

b.     Sauvegardez la configuration.

Fermez la fenêtre de configuration.

## Partie 2 : Vérifier l'implémentation de l'ACL

### Étape 1: Vérifier la configuration de l'ACL et son application à l'interface.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

Utilisez la commande show access-lists pour vérifier la configuration des ACL. Utilisez la commande show run ou show ip interface fastethernet 0/1 pour vérifier que la liste de contrôle d'accès est appliquée correctement à l'interface.

### Étape 2: Vérifiez que l'ACL fonctionne correctement.

Les trois stations de travail devraient pouvoir envoyer un ping au serveur Web, mais seuls le PC1 et le serveur Web devraient pouvoir envoyer un ping au serveur de fichiers. Répétez la commande show access-lists pour voir le nombre de paquets qui correspondent à chaque déclaration.

Fermez la fenêtre de configuration.