# Packet Tracer - Configurer les ACLs IPv4 standard numérotées

# Table d'adressage

| Appareil | Interface | Adresse IP | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | S/O |
| R1 | G0/1 | 192.168.11.1 | 255.255.255.0 | S/O |
| R1 | S0/0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | S/O |
| R1 | S0/0/1 | 10.3.3.1 | 255.255.255.252 | S/O |
| R2 | G0/0 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | S/O |
| R2 | S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | S/O |
| R2 | S0/0/1 | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | S/O |
| R3 | G0/0 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | S/O |
| R3 | S0/0/0 | 10.3.3.2 | 255.255.255.252 | S/O |
| R3 | S0/0/1 | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | S/O |
| PC1 | Carte réseau (NIC) | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC2 | Carte réseau (NIC) | 192.168.11.10 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 |
| PC3 | Carte réseau (NIC) | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| ServeurWeb | Carte réseau (NIC) | 192.168.20.254 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |

Ligne vierge - aucune information supplémentaire

# Objectifs

Partie 1: Planifier la mise en œuvre d'une liste de contrôle d'accès

Partie 2: Configurer, appliquer et vérifier une liste de contrôle d'accès standard

# Contexte/scénario

Les listes de contrôle d'accès standard sont des scripts de configuration de routeur déterminant l'autorisation ou le rejet de paquets en fonction de leur adresse source. Cet exercice porte sur la définition de critères de filtrage, sur la configuration de listes de contrôle d’accès standard, sur l’application de listes de contrôle d’accès aux interfaces des routeurs et sur la vérification et le test de la mise en œuvre de listes de contrôle d’accès. Les routeurs sont déjà configurés, y compris le routage d'adresses IP et de protocole EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).

# Instructions

## Partie 1 : Planifier l'implémentation d'une ACL

### Étape 1: Examiner la configuration actuelle du réseau.

Avant d'appliquer une liste de contrôle d'accès à un réseau, il convient de vérifier que vous disposez d'une connectivité complète. Vérifiez la connectivité complète du réseau en choisissant un PC et en envoyant une requête ping à d'autres périphériques sur le réseau. Chaque requête ping doit aboutir.

### Étape 2: Évaluez deux politiques de réseau et planifiez la mise en œuvre des ACL.

a.     Les politiques réseau suivantes sont mises en œuvre sur R2 :

=   Le réseau 192.168.11.0/24 n'est pas autorisé à accéder au serveur Web du réseau 192.168.20.0/24.

=   Tout autre accès est autorisé.

Pour restreindre l'accès du réseau 192.168.11.0/24 au serveur Web à 192.168.20.254 sans interférer avec le reste du trafic, une ACL doit être créée sur R2. La liste d'accès doit être placée sur l'interface de sortie vers le Serveur Web. Une deuxième règle doit être créée sur R2 pour autoriser tous les autres types de trafic.

b.     Les politiques réseau suivantes sont mises en œuvre sur R3 :

=   Le réseau 192.168.10.0/24 n’est pas autorisé à communiquer avec le réseau 192.168.30.0/24.

=   Tout autre accès est autorisé.

Pour limiter l'accès du réseau 192.168.10.0/24 au réseau 192.168.30/24 sans interférer avec les autres trafics, une liste d'accès devra être créée sur R3. Il faut placer la liste ACL sur l’interface sortante vers PC3. Une deuxième règle doit être créée sur R3 pour autoriser tous les autres types de trafic.

## Partie 2 : Configurer, appliquer et vérifier un ACLS standard

### Étape 1: Configurer et appliquer un ACL standard numéroté sur R2.

a.     Créez une ACL (liste de contrôle d'accès) en utilisant le numéro 1sur R2 avec une instruction refusant l'accèsvers le réseau 192.168.20.0/24 à partir du réseau 192.168.11.0/24.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

R2(config)# access-list 1 deny 192.168.11.0 0.0.0.255

b.     Par défaut, une liste d'accès refuse tout le trafic qui ne correspond à aucune règle. Pour autoriser tout autre trafic, configurez l'instruction suivante:

R2(config)# access-list 1 permit any

c.     Avant d'appliquer une liste d'accès à une interface pour filtrer le trafic, il est préférable d'examiner le contenu de la liste d'accès, afin de vérifier qu'elle filtrera le trafic comme prévu.

R2# show access-lists

Standard IP access list 1

10 deny 192.168.11.0 0.0.0.255

20 permit any

d.     Pour que l'ACL puisse réellement filtrer le trafic, il doit être appliqué à une opération derouteur. Appliquez la liste de contrôle d'accès en la plaçant pour le trafic sortant sur l'interface Gigabit Ethernet 0/0.Remarque :  Dans un réseau opérationnel réel, iln'est pas recommandé d'appliquer une liste d'accès non testée à une interface active.

R2(config)# interface GigabitEthernet0/0

R2(config-if)# ip access-group 1 out

### Étape 2: Configurer et appliquer une ACL standard numérotée sur R3.

a.     Créer un ACL en utilisant le numéro 1 sur R3 avec une déclaration qui refuse l'accès au réseau 192.168.30.0/24 depuis le réseau PC1 (192.168.10.0/24).

R3(config)# access-list 1 deny 192.168.10.0 0.0.0.255

b.     Par défaut, une liste ACL refuse tout trafic non conforme aux règles. Pour autoriser tout autre trafic, créez une deuxième règle pour la liste de contrôle d'accès ACL1.

R3(config)# access-list 1 permit any

c.     Vérifiez que la liste d'accès est correctement configurée.

R3# show access-lists

Standard IP access list 1

10 deny 192.168.10.0 0.0.0.255

20 permit any

d.     Appliquez l'ACL en la plaçant pour le trafic sortant sur l'interface GigabitEthernet 0/0.

R3(config)# interface GigabitEthernet0/0

R3(config-if)# ip access-group 1 out

### Étape 3: Vérifiez la configuration et le fonctionnement des listes de contrôle d'accès.

a.     Utilisez la commande show run ou show ip interface gigabitethernet 0/0 pour vérifier que les listes de contrôle d'accès sont placées correctement.

b.     Avec les deux listes de contrôle d'accès en place, le trafic réseau est limité en fonction des stratégies détaillées dans la Partie 1. Utilisez les tests suivants pour vérifier les implémentations de liste de contrôle d'accès :

=   Une requête ping de 192.168.10.10 vers 192.168.11.10 aboutit.

=   Une requête ping de 192.168.10.10 vers 192.168.20.254 aboutit.

=   Une requête ping de 192.168.11.10 vers 192.168.20.254 échoue.

=   Une requête ping de 192.168.10.10 vers 192.168.30.10 échoue.

=   Une requête ping de 192.168.11.10 vers 192.168.30.10 aboutit.

=   Une requête ping de 192.168.30.10 vers 192.168.20.254 aboutit.

c.     Exécutez à nouveau la commande show access-lists sur les routeurs R2 et R3 . Vous devriez voir une sortie qui indique le nombre de paquets qui correspondent à chaque ligne de la liste d'accès. Remarque: Le nombre de correspondances affichées pour vos routeurs peut être différent, en raison du nombre de pings envoyés et reçus.

R2# show access-lists

Standard IP access list 1

10 nier 192.168.11.0 0.0.255 (4 match (s))

20 permit any (8 match(es))

R3# show access-lists

Standard IP access list 1

10 deny 192.168.10.0 0.0.0.255 (4 match(es))

20 permit any (8 match(es))

Fermez la fenêtre de configuration.

Fin du document