# Packet Tracer - Configurer les ACLs IPv6

# Table d'adressage

| Appareil | Interface | Préfixe/adresse IPv6 | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | Carte réseau (NIC) | 2001:db8:1:10::10/64 | fe80::1 |
| PC2 | Carte réseau (NIC) | 2001:db8:1:11::11/64 | fe80::1 |
| Server3 | Carte réseau (NIC) | 2001:db8:1:30::30/64 | fe80::30 |

Ligne vierge - aucune information supplémentaire

# Objectifs

Partie 1 : Configuration, application et vérification d'une liste de contrôle d'accès IPv6

Partie 2 : Configuration, application et vérification d'une seconde liste de contrôle d'accès IPv6

# Instructions

## Partie 1 : Configurer, appliquer et vérifier une ACL IPv6

Les journaux indiquent qu'un ordinateur du réseau 2001:db8:1:11::0/64 rafraîchit une page Web de façon répétée. Cela provoque une attaque par déni de service (DoS) contre Server3. Jusqu'à ce que le client puisse être identifié et nettoyé, vous devez bloquer l'accès HTTP et HTTPS à ce réseau au moyen d'une liste d'accès.

### Étape 1 : Configurer une ACL qui bloquera l'accès HTTP et HTTPS.

Configurez une ACL nommée BLOCK_HTTP sur R1 avec les instructions suivantes.

a.     Bloquer le trafic HTTP et HTTPS pour qu'il n'atteigne pas Server3.

R1(config)# deny tcp any host 2001:db8:1:30::30 eq www

R1(config)# deny tcp any host 2001:db8:1:30::30 eq 443

b.     Permettre à tous les autres trafics IPv6 de passer.

### Étape 2 : Appliquer l'ACL à l'interface correcte.

Appliquez l'ACL sur l'interface la plus proche de la source du trafic à bloquer.

### Étape 3 : Vérifiez l'implémentation de l'ACL.

Vérifiez que l'ACL fonctionne comme prévu en effectuant les tests suivants :

=   Ouvrez le navigateur web de PC1 à http://2001:db8:1:30::30 ou https://2001:db8:1:30::30. Le site web devrait s'afficher.

=   Ouvrez le navigateur web de PC2 sur http://2001:db8:1:30::30 ou https://2001:db8:1:30::30. Le site web doit être bloqué.

=   Ping de PC2 à 2001:db8:1:30::30 La requête ping devrait aboutir.

## Partie 2 : Configuration, application et vérification d'une seconde liste de contrôle d'accès IPv6

Les journaux indiquent que votre serveur reçoit des requêtes ping de plusieurs adresses IPv6 dans le cadre d'une attaque par déni de service distribué (DDoS). Vous devez filtrer les requêtes ping ICMP envoyées à votre serveur.

### Étape 1 : Créez une liste d'accès pour bloquer ICMP.

Configurez une ACL nommée BLOCK_ICMP sur R3 avec les instructions suivantes :

a.     Bloquer tout le trafic ICMP de n'importe quel hôte vers n'importe quelle destination.

b.     Permettre à tous les autres trafics IPv6 de passer.

### Étape 2 : Appliquer l'ACL à l'interface correcte.

Dans le cas présent, le trafic ICMP peut venir de n'importe quelle source. Pour s'assurer que le trafic ICMP est bloqué, quelle que soit sa source ou les modifications apportées à la topologie du réseau, appliquez l'ACL la plus proche de la destination.

### Étape 3 : Vérifiez que la liste d'accès appropriée fonctionne.

a.     Envoyez une commande ping de PC2 à 2001:db8:1:30::30. La requête ping devrait échouer.

b.     Envoyez une commande ping de PC1 à 2001:db8:1:30::30. La requête ping devrait échouer.

c.     Ouvrez le navigateur web de PC1 sur http://2001:db8:1:30::30 ou https://2001:db8:1:30::30. Le site web devrait s'afficher.