# Packet Tracer : utilisation des commandes de diagnostic

# Objectifs

Partie 1 : Collecter les paramètres des périphériques de l'utilisateur final

Partie 2 : Collecter des informations sur les périphériques réseau

Partie 3 : Diagnostiquer les problèmes de connectivité

# Contexte/scénario

Dans cette activité Packet Tracer (PT), vous utiliserez diverses commandes pour collecter des informations sur les périphériques et résoudre les problèmes de configuration et de connectivité des périphériques. Les informations sur le périphérique incluent l'adresse IP, la passerelle par défaut et les paramètres du serveur DNS. Ces paramètres sont essentiels pour permettre à un périphérique de communiquer sur les réseaux et de se connecter à Internet.

# Instructions

## Partie 1 : collecte des paramètres des périphériques de l'utilisateur final

Dans cette partie, vous documenterez les paramètres d'adresse IP des terminaux.

### Étape 1 : Documentez les paramètres de l'adresse IP pour HQ-Laptop-1.

a.     L'activité s'ouvre dans le cluster HQ. L'armoire de brassage est le grand châssis noir situé dans le coin inférieur gauche du premier étage. Localisez tous les périphériques au premier étage : PC 1-1, 1-2, 1-3 et 1-4. imprimante FL-1P ; et HQ-Laptop-1.

b.     Cliquez HQ-Laptop-1 > Desktop tab > Command Prompt.

c.     Entrez la commande ipconfig.

#### Questions :

Quelle adresse IPv4 est affichée pour la connexion sans fil0 ?

Saisissez vos réponses ici

Si l'adresse IPv4 est dans la plage 169.254.0.0/16, quelle méthode est utilisée pour attribuer des adresses IPv4 ? Pourquoi l'ordinateur portable reçoit-il une adresse IPv4 dans la plage 169.254.0.0/16 ?

Saisissez vos réponses ici

Si l'adresse IPv4 est 169.254.0.0/16, attendez quelques secondes et répétez la commande ipconfig.

#### Questions :

Lorsque l'adresse IPv4 ne fait plus partie de la plage 169.254.0.0/16, quelles sont les informations d'adressage IP qui s'affichent ? Notez vos réponses dans le tableau ci-dessous.

| Sans fil0 | Informations sur l'adressage IP |
| --- | --- |
| Adresse IPv6 locale |  |
| Adresse IPv6 |  |
| Adresse IPv4 |  |
| Masque de sous-réseau |  |
| Passerelle par défaut |  |
| Serveurs DNS |  |

Ligne vierge - aucune information supplémentaire

Ligne vierge - aucune information supplémentaire

Voyez-vous une adresse de serveur DNS ? Expliquez votre réponse.

Saisissez vos réponses ici

d.     Entrez la commande ipconfig /all.

#### Question :

Voyez-vous l'adresse du serveur DNS ? De quoi s'agit-il ?

Saisissez vos réponses ici

### Étape 2: documentez les paramètres de l'adresse IP pour Net-Admin.

a.     Cliquez sur Wiring Closet > Net-Admin > onglet Desktop > Command Prompt.

b.     Entrez la commande ipconfig /all.

#### Question :

Quelles sont les informations d'adressage IP affichées sous l'interface FastEthernet0 ? Notez vos réponses dans le tableau ci-dessous.

| FastEthernet0 | Informations sur l'adressage IP |
| --- | --- |
| Adresse physique |  |
| Adresse IPv6 locale |  |
| Adresse IPv6 |  |
| Adresse IPv4 |  |
| Masque de sous-réseau |  |
| Passerelle par défaut |  |
| Serveurs DNS |  |

Ligne vierge - aucune information supplémentaire

Ligne vierge - aucune information supplémentaire

## Partie 2 : Recueillir des informations sur les périphériques réseau

Dans cette partie, vous documenterez les informations sur le lien vers le FAI. Vous documenterez ensuite les informations d'adressage IP pour tous les terminaux du siège social et découvrirez que les périphériques appartiennent à différents réseaux locaux virtuels (VLAN).

### Étape 1 : collectez les informations de connexion réseau sur la liaison entre le siège et le FAI.

Le routeur HQ-Edge est le routeur entre le réseau du siège et le FAI. Nous devons identifier les informations sur le périphérique en amont situé dans le FAI.

a.     Dans le rack de gauche de l'armoire de brassage, cliquez sur HQ -Edge > onglet CLI.

b.     Appuyez sur Entrée pour obtenir l'invite HQ-Edge>, puis saisissez la commande enable.

c.     Entrez la commande show ip route | begin Gateway.

#### Questions :

Quelle est l'adresse de la passerelle de dernier recours (ou passerelle par défaut)?

Saisissez vos réponses ici

Pourquoi l'adresse du saut suivant ne s'affiche-t-elle pas ?

Saisissez vos réponses ici

d.     Entrer la commandeshow running-config | begin ip route.

#### Question :

Comment la route par défaut est-elle configurée ? Utilise-t-il l'adresse du saut suivant ?

Saisissez vos réponses ici

e.     Entrer la commandeshow cdp neighbors detail.

#### Questions :

Quelle est l'adresse IPv4 de l'adresse du saut suivant (FAI) ?

Saisissez vos réponses ici

Quel port du routeur du FAI est connecté à HQ-Edge ?

Saisissez vos réponses ici

Quelle version d'IOS est utilisée sur le routeur du FAI ?

Saisissez vos réponses ici

f.      Exécutez la commande ping 10.0.0.49.

g.     Exécutez la commande show arp.

#### Question :

Quelle est l'adresse MAC de l'interface du routeur du FAI qui est connecté à HQ-Edge ?

Saisissez vos réponses ici

h.     Fermez HQ-Edge et quittez l'armoire de brassage.

### Étape 2 : collectez les informations de connexion réseau sur les périphériques au siège.

a. À partir de 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, FL-1P et HQ-Laptop-1, utilisez la commande ipconfig pour trouver leurs adresses IPv4 et leurs passerelles par défaut.

| Appareil | Adresse IPv4 | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- |
| 1-1 |  |  |
| 1-2 |  |  |
| 1-3 |  |  |
| 1-4 |  |  |
| FL-1P |  |  |
| HQ-Laptop-1 |  |  |

Ligne vierge - aucune information supplémentaire

Ligne vierge - aucune information supplémentaire

b. Sur PC 1-1, ouvrez l'invite de commande, puis saisissez la commande arp -a.

#### Question :

Quelle information s'affiche ?

Saisissez vos réponses ici

c. Utilisez la commande ping pour envoyer une commande ping à 1-2, 1-3, 1-4, FL-1P et HQ-Laptop-1.

d.    Exécutez la commande arp -a.

#### Questions :

Quelle information s'affiche ?

Saisissez vos réponses ici

Pourquoi les entrées de la table ARP ne contiennent-elles pas d'informations sur les périphériques des réseaux 192.168.20.0 et 192.168.50.0 alors que la commande ping a abouti ?

Saisissez vos réponses ici

e. Pour trouver la route empruntée par un paquet pour atteindre le serveur DNS, saisissez la commande tracert 10.2.0.125.

#### Question :

Quelle information s'affiche ?

Saisissez vos réponses ici

Combien de routeurs, ou sauts, y a-t-il entre PC 1-1 et le serveur DNS ?

Saisissez vos réponses ici

## Partie 3 : Diagnostiquer les problèmes de connectivité

Dans cette section, vous allez utiliser diverses commandes et techniques de diagnostic. Vous utiliserez la commande nslookup pour interroger un serveur DNS et dépanner une base de données DNS. Vous diagnostiquerez ensuite l'échec d'un ping, mais l'accès web. Enfin, vous utiliserez la commande netstat pour détecter les ports à l'écoute sur le périphérique cible.

### Étape 1 : test d'une URL pour analyser un problème de connectivité.

a.     Sur le PC 1-1, Fermez la fenêtre de Command Prompt et cliquez sur Web Browser.

b. Saisissez l'URL test.ptsecurity.com.

#### Question :

La page web s'affiche-t-elle ? Si non, quel est le message ?

Saisissez vos réponses ici

c.     Entrer l'adresse IP192.168.75.2.

#### Questions :

La page web s'affiche-t-elle ?

Saisissez vos réponses ici

Pourquoi la page web s'affiche-t-elle en utilisant l'adresse IP, mais pas le nom de domaine ?

Saisissez vos réponses ici

### Étape 2 : utilisez la commande nslookup pour vérifier le service DNS.

a.     Fermez le navigateur internet, et cliquez Command Prompt.

b. Saisissez la commande ping test.ptsecurity.com.

#### Questions :

Quel est le message affiché ?

Saisissez vos réponses ici

Qu'indique le message ?

Saisissez vos réponses ici

c. Saisissez la commande nslookup test.ptsecurity.com.

#### Question :

Quel est le message affiché ?

Saisissez vos réponses ici

Quel serveur est le serveur DNS par défaut ?

Saisissez vos réponses ici

d. La commande nslookup prend en charge l'utilisation d'un autre serveur DNS. Saisissez la commande nslookup / ? pour connaître les options disponibles.

e. Saisissez la commande nslookup test.ptsecurity.com 192.168.99.3 et appuyez sur Entrée.

Remarque : la convergence de Packet Tracer peut prendre plusieurs secondes.

#### Questions :

Quel est le message affiché ?

Saisissez vos réponses ici

À l'étape 2c, pourquoi le nom de domaine ne peut-il pas être résolu ?

Saisissez vos réponses ici

### Étape 3 : utilisez le résultat de la commande ping pour diagnostiquer les problèmes de connectivité.

a.      Saisissez la commande ping mail.cybercloud.com.

#### Questions :

Quel est le message affiché?

Saisissez vos réponses ici

Quelles sont les informations indiquées par le message ?

Saisissez vos réponses ici

b.      Saisissez la commande ping www.ptsecurity.com.

#### Questions :

Quel est le message affiché ?

Saisissez vos réponses ici

Quelles sont les informations indiquées par le message ?

Saisissez vos réponses ici

c.       Fermez l'invite de commande, ouvrez le navigateur web, puis accédez à www.ptsecurity.com.

#### Questions :

La page web s'affiche-t-elle ?

Saisissez vos réponses ici

Quelle conclusion pouvez-vous tirer ?

Saisissez vos réponses ici

### Étape 4 : utilisez la commande netstat pour rechercher les ports actifs et en écoute.

a.   Fermez le navigateur web et rouvrez l'invite de commande.

b.   Au siège, cliquez sur l'armoire de brassage.

c.   Dans le rack de droite, cliquez sur l'onglet Serveur FTP > Bureau > Invite de commandes.

d.   Disposez les fenêtres d'invite de commande de PC 1-1 et du serveur FTP côte à côte.

e.   Dans la fenêtre PC 1-1, saisissez la commande netstat.

#### Questions :

Quel est le message affiché ? Affiche-t-il des données ?

Saisissez vos réponses ici

f.     Depuis le serveur FTP, saisissez la commande netstat.

#### Question :

Quel est le message affiché ? Affiche-t-il des données ?

Saisissez vos réponses ici

g.   Sur le serveur FTP, saisissez la commande ipconfig pour déterminer son adresse IP.

h.   À partir du PC 1-1, démarrez une session FTP avec le serveur FTP.

i.    Sur le serveur FTP, saisissez la commande netstat.

#### Questions :

Quel est le message affiché ? Y a-t-il de nouvelles informations ?

Saisissez vos réponses ici

Quel est le port d'écoute et quel est l'état de la connexion ?

Saisissez vos réponses ici

j.     Sur PC 1-1, saisissez bob comme nom d'utilisateur.

k.    Depuis le serveur FTP, saisissez la commande netstat.

#### Question :

Les informations affichées changent-elles ?

Saisissez vos réponses ici

l.     Sur PC 1-1, saisissez cisco123 comme mot de passe.

m.  À partir de PC 1-1, saisissez la commande dir.

n.   Depuis le serveur FTP, saisissez la commande netstat.

#### Questions :

Les informations affichées changent-elles ?

Saisissez vos réponses ici

Qu'indique cette nouvelle entrée ?

Saisissez vos réponses ici

o.    À partir de PC 1-1, saisissez la commande put Sample2.txt et appuyez sur Entrée. Cela va charger le fichier Sample2.txt sur le serveur FTP.

p.    Depuis le serveur FTP, entrer la commande netstat.

#### Questions :

Les informations affichées changent-elles ?

Saisissez vos réponses ici

q.   Attendez quelques secondes, puis saisissez à nouveau la commande netstat.

#### Question :

Les informations affichées changent-elles ?

Saisissez vos réponses ici

r.   Sur PC 1-1, saisissez la commande quit.

s.   Depuis le serveur FTP, saisissez la commande netstat.

#### Question :

Les informations affichées changent-elles ?

Saisissez vos réponses ici

t.  Sur le PC 1-1 ,Fermez la fenêtre Command Prompt et cliquez Web Browser.

u.    sAccédez à 192.168.75.2.

v. 	Depuis le serveur FTP, saisissez la commande netstat.

#### Questions :

Les informations affichées changent-elles ?

Saisissez vos réponses ici

Qu'est-ce que cette nouvelle entrée indique ?

Saisissez vos réponses ici

Fin du document