# Packet Tracer – Analyse de la reprise après sinistre

# Objectifs

Partie 1 : Vérifier la configuration d'un commutateur

Partie 2 : Sauvegarde des fichiers sur un serveur TFTP

Partie 3 : Remplacer un commutateur défaillant

Partie 4 : Restaurer les opérations réseau

# Contexte/scénario

Dans cette activité Packet Tracer (PT), vous allez sauvegarder les fichiers de configuration des commutateurs, remplacer un commutateur défaillant par un nouveau, puis restaurer les opérations réseau en appliquant la configuration sauvegardée du commutateur défaillant au nouveau commutateur. Les fichiers de configuration de sauvegarde sont enregistrés sur un serveur TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Vous devez restaurer les fichiers sauvegardés à partir du serveur TFTP pour mettre le commutateur de remplacement en ligne avec le moins de temps d'arrêt possible.

Remarque : l'activité s'ouvre dans l'armoire de brassage pour le siège social. Bien que vous puissiez sortir de l'armoire de brassage, toutes les tâches de cette activité se dérouleront à l'intérieur de l'armoire de brassage. Le passage en mode logique est désactivé.

# Instructions

## Partie 1 : Vérifier la configuration d'un commutateur

Dans cette partie, vous allez examiner et documenter la configuration actuelle du commutateur MDF-1 dans l'armoire de câblage du siège social. Ces informations sont nécessaires pour configurer manuellement un commutateur de remplacement et vérifier que le nouveau commutateur fonctionne comme prévu.

### Étape 1 : observez le contenu de la NVRAM.

a.     Click MDF-1 > CLI tab, et appuyer sur Entrée

b.     Saisissez la commande enable, puis la commande dir nvram pour observer le contenu de la mémoire NVRAM.

#### Question :

Quelle est la taille du fichier de configuration de démarrage ?

Saisissez vos réponses ici

### Étape 2 : documentez les VLAN et les autres informations de configuration importantes.

a.     Entrer la commande show vlan

#### Question :

Quels VLAN ont été configurés sur MDF-1 ?

Saisissez vos réponses ici

b.     Entrer la commande show run Examinez le résultat pour documenter les informations suivantes, que vous devrez configurer manuellement sur un commutateur après un sinistre.

#### Question :

Enregistrez les paramètres suivants dans le tableau suivant :

| Paramètres MDF-1 | Sortie des commandes |
| --- | --- |
| Adresse IP du VLAN 99 |  |
| Adresse IP de la passerelle par défaut |  |
| Attribution de VLAN de l'interface F0/1 |  |
| État du LAN natif et du trunk de G0/1 |  |

Ligne vierge - aucune information supplémentaire

Ligne vierge - aucune information supplémentaire

## Partie 2 : Sauvegarde des fichiers sur un serveur TFTP

Dans cette partie, vous allez copier les fichiers de configuration du commutateur MDF-1 sur le serveur TFTP. Vous devez ensuite vérifier que les fichiers sont répertoriés sur le serveur TFTP.

### Étape 1 : activez le service TFTP sur le serveur FTP.

a.     Dans l'armoire de brassage, dans le rack de droite, cliquez sur Serveur FTP> onglet Bureau> Invite de commandes.

b.     Entrez la commande ipconfig.

#### Question :

Quelle est l'adresse IP du serveur FTP ?

Saisissez vos réponses ici

c.     Cliquer l'ongletServices, et dans SERVICES, cliquerTFTP.

d.   Activez le service TFTP.

### Étape 2 : chargez les fichiers vlan.dat et startup-config sur le serveur TFTP.

a.      Cliquez MDF-1, puis sur l'onglet CLI si nécessaire. Si vous étiez déconnecté, saisissez à nouveau la commande enable.

b.     Saisissez la commande copy flash tftp et spécifiez vlan.dat comme nom de fichier source. Vous avez documenté l'adresse IP à l'étape précédente. Entrez MDF-1_vlan.dat comme nom de fichier de destination.

#### Question :

Notez la commande ci-dessous.

Saisissez vos réponses ici

c.     Entrez la commande copy startup-config tftp pour copier la configuration sur le serveur TFTP. Vous avez noté l'adresse IP à l'étape précédente. Entrez MDF-1_startup-config comme nom de fichier de destination.

#### Question :

Notez la commande ci-dessous.

Saisissez vos réponses ici

### Étape 3 : vérifiez que les fichiers se trouvent sur le serveur TFTP.

Cliquez sur Serveur FTP. Sous TFTP dans SERVICES, vérifiez que les deux fichiers sont répertoriés dans la section File. Si nécessaire, actualisez la liste des fichiers en cliquant sur un autre service, puis à nouveau sur le service TFTP.

## Partie 3 : Remplacer un commutateur défaillant

Supposons que le commutateur MDF-1 soit défaillant. Cela peut être dû à une surtension, à une puce corrompue ou à un autre danger environnemental ou à une défaillance matérielle. Dans cette section, vous allez installer un commutateur de remplacement et déplacer les connexions des câbles du commutateur défaillant vers le nouveau commutateur.

### Étape 1 : ajoutez un nouveau commutateur au réseau.

a.     Sur la table dans l'armoire de brassage, localisez Spare-switch_01.

b.     Cliquez dessus et faites-le glisser vers le rack sous HQ-WLC-1.

c.     Cliquez sur spare-switch_01 > onglet CLI, puis appuyez sur Entrée.

d.     Saisissez les commandes suivantes pour désactiver toutes les interfaces.

enable

configure terminal

interface range f0/1 - 23, g0/1 - 2

shutdown

exit

### Étape 2 : déplacez les connexions des câbles du commutateur MDF-1 vers le nouveau commutateur.

a.      Dans la barre d'outils supérieure, cliquez plusieurs fois sur Zoom avant jusqu'à ce que vous puissiez facilement voir les connexions des câbles pour le MDF-1 et le Spare-switch_01.

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur chaque commutateur et choisir Inspecter la façade. Mais vous devrez le faire chaque fois que vous déplacerez une connexion de MDF-1 vers spare-switch_01.

b.     Cliquez sur une connexion de câble du MDF-1 et faites-la glisser vers le même numéro de port sur spare-switch_01. Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les câbles soient déplacés de MDF-1 à spare-switch_01.

c.     Pour vérifier que les câbles sont dans les ports appropriés, cliquez avec le bouton droit de la souris sur spare-switch_01 et choisissez Inspecter l'avant. Effectuez un zoom avant, déplacez votre souris sur chaque câble, attendez que la fenêtre contextuelle d'information s'affiche, puis assurez-vous que les connexions des câbles correspondent à ce tableau.

| Port d'interface MDF-1 | Périphérique connecté |
| --- | --- |
| F0/1 | Serveur FTP |
| F0/2 | Serveur MAIL |
| F0/3 | Serveur AAA-RADIUS |
| F0/15 | PC Net-Admin |
| F0/19 | FL-1 F0/19 |
| F0/20 | FL-1 F0/20 |
| F0/21 | FL-2 F0/21 |
| F0/22 | FL-2 F0/22 |
| G0/1 | Routeur HQ Edge |

Ligne vierge - aucune information supplémentaire

d.     Cliquez avec le bouton droit sur le rack et sélectionnez Manage All Cables on Rack (Gérer tous les câbles du rack).

e.     Désinstallez MDF-1 du rack. Cliquez et faites-le glisser vers le tableau.

f.      Dans la barre d'outils supérieure, cliquez sur Zoom Reset.

## Partie 4 : Restaurer les opérations réseau

Dans cet article, vous allez configurer manuellement le nouveau commutateur pour qu'il puisse accéder au serveur TFTP. Vous devez ensuite copier les fichiers de configuration du serveur TFTP vers le nouveau commutateur et vérifier que le commutateur fonctionne comme prévu.

### Étape 1 : configurez Spare-switch_01 pour accéder au réseau.

Pour accéder au serveur TFTP sur le réseau, le commutateur de secours a besoin d'informations réseau configurées manuellement. Saisissez la configuration suivante dans spare-switch_01 pour le connecter au réseau et le préparer à l'accès au serveur TFTP.

vlan 99

name Admin

exit

interface vlan 99

ip address 192.168.99.150 255.255.255.0

exit

ip default-gateway 192.168.99.1

interface fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 75

no shutdown

interface g0/1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 99

no shutdown

end

### Étape 2 : Testez la connectivité au serveur TFTP.

Entrez ping 192.168.75.2 pour vérifier que spare-switch_01 peut accéder au serveur TFTP.

### Étape 3 : téléchargez les fichiers vlan.dat et startup-config à partir du serveur TFTP.

a.    Entrez la commande copy tftp flash. Spécifiez l'adresse IP du serveur TFTP. Le nom du fichier source est MDF-1_vlan.dat. Le nom du fichier de destination DOIT être vlan.dat. Confirmez que vous souhaitez remplacer le fichier vlan.dat actuel.

#### Question :

Notez la commande ci-dessous.

Saisissez vos réponses ici

b.    Saisissez la commande dir flash pour vérifier que le fichier vlan.dat se trouve dans le répertoire.

#### Question :

Notez la commande ci-dessous.

Saisissez vos réponses ici

c.    Entrez la commande copy tftp startup-config. Spécifiez l'adresse IP du serveur TFTP. Le nom du fichier source est MDF-1_startup-config. Le nom du fichier de destination DOIT être startup-config.

#### Question :

Notez la commande ci-dessous :

Saisissez vos réponses ici

d.    Saisissez la commande dir nvram pour vérifier que le fichier de configuration de démarrage se trouve maintenant dans la mémoire NVRAM.

#### Question :

Notez la commande ci-dessous.

Saisissez vos réponses ici

Quelle est la taille du fichier de configuration de démarrage ?

Saisissez vos réponses ici

Le fichier de configuration de démarrage fait 2 838 octets.

Est-ce la même taille que la configuration de démarrage enregistrée dans la partie 1, étape 1 ?

Saisissez vos réponses ici

### Étape 4 : rechargez et vérifiez que le nouveau commutateur dispose désormais de la configuration correcte.

a.    Entrez la commande reload. Le fichier de configuration de démarrage est copié dans la mémoire RAM et devient la configuration en cours.

Important : Répondez no à l'invite, la configuration du système a été modifiée. Sauvegarder ?, puis appuyez sur Enter pour confirmer le rechargement.

#### Question :

Notez la commande ci-dessous :

Saisissez vos réponses ici

b.    Une fois le commutateur rechargé, vérifiez la configuration.

o   Le nom d'hôte est désormais MDF-1.

o   Saisissez la commande show vlan et vérifiez que les VLAN que vous avez renseignés dans la partie 1, étape 2 sont listés.

o    Entrer la commande show ip interface brief. Vérifiez que vos ports physiques connectés sont maintenant tous actifs.

Fin du document